Modelagem de risco usando análise de ressonância funcional: Medindo a consciência situacional na indústria de processo

Moacyr Machado Cardoso Junior

Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA

Consciência situacional - (CS) é a percepção dos elementos no ambiente dentro de um volume de tempo e espaço, a compreensão de seu significado e a projeção de seu status no futuro próximo. A CS é uma questão fundamental em sistemas complexos, a fim de evitar a ocorrência de quase acidentes ou acidentes, onde o trabalho humano interage com a tecnologia e o sistema social em uma rede complexa. Dentro do gerenciamento do fator humano, a CS é importante para que projetistas e engenheiros possam melhorar a resiliência do sistema de modo a tornar o sistema à prova de erros devido ao fator humano em interação com o sistema sociotécnico. O Método de análise de ressonância funcional (FRAM) fornece uma maneira de descrever os resultados usando a ideia de ressonância decorrente da variabilidade do desempenho cotidiano. Para chegar a uma descrição da variabilidade e ressonância funcional e levar a recomendações para diminuir a variabilidade indesejada, a análise FRAM identifica e descreve as funções essenciais do sistema, caracteriza a variabilidade potencial das funções, define a ressonância funcional com base nas dependências/acoplamentos entre as funções e a variabilidade potencial, e ainda identifica formas de monitorar o desenvolvimento da ressonância para diminuir a variabilidade que pode levar a resultados indesejados ou para amplificar a variabilidade que pode levar a resultados desejados. Para lidar com o problema dos acidentes que ocorrem devido à falta de consciência situacional, este artigo propõe analisar um acidente usando o método FRAM, e então transformar o modelo obtido em uma rede social, onde os nós representam as funções e as ligações entre os nós, os acoplamentos do modelo FRAM. Diversas métricas baseadas na análise de redes sociais foram propostas para estimar CS, como distância, grau do nó, centralidade da rede, betweenness e a formação de agrupamentos. Para aplicar o método proposto, foi analisado um acidente ocorrido na T2 Laboratories, Inc., em dezembro de 2007. A T2 era um fabricante de produtos químicos em Jacksonville, Flórida - EUA. Um lote de MCMT, um antidetonante da gasolina estava em processo quando ocorreu uma forte explosão, resultando em quatro mortes de funcionários e completa destruição das instalações da T2. Os principais resultados mostraram que é possível melhorar a resiliência do sistema com base nessas medidas de CS em sistemas complexos, colaborando para o gerenciamento do fator humano em sistemas industriais.

- Introdução

A consciência situacional (CS), que compreende a percepção,a compreensão e a projeção do status futuro de um sistema é fundamental para a segurança do processo. Todas os entes humanos, tecnológicos e organizacionais de um sistema sócio-técnico complexo devem ter consciência da situacional, ou pelo menos atuar como um elemento de distribuição da CS a todos os outros entes do sistema. O Método de Análise de Ressonância Funcional (FRAM) fornece uma maneira de descrever resultados usando a idéia de ressonância resultante da variabilidade do desempenho diário. Para chegar a uma descrição da variabilidade funcional e ressonância e levar a recomendações para amortecer a variabilidade indesejada, a análise FRAM consiste em quatro etapas: 1) Identificar e descrever as funções essenciais do sistema, verificar a integridade/consistência do modelo. 2) Caracterizar a variabilidade potencial das funções no modelo FRAM, bem como a possível variabilidade real das funções em uma ou mais instâncias do modelo. 3) Definir a ressonância funcional com base nas dependências / acoplamentos entre as funções e o potencial de variabilidade funcional. 4) Identificar maneiras de monitorar o desenvolvimento da ressonância, para amortecer a variabilidade que pode levar a resultados indesejados ou para ampliar a variabilidade que pode levar a resultados desejados.

Para tanto, a modelagem FRAM une as diferentes funções, necessárias ao desempenho diário, ligando os aspectos das mesmas: Entrada, Saída, Pré-condição, Recurso, Tempo e Controle para analisar possíveis variabilidades que podem influenciar o desempenho do sistema. Com base na estrutura da FRAM, é possível analisar a Consciência Situacional Distribuida - (CSD) utilizando a análise de redes sociais e entender melhor como a CS é distribuída em um sistema e como ela pode ser aprimorada para aumentar a resiliência do sistema, fazendo com que distâncias entre a consciência situacional dos diferentes atores do sistema estejam o mais próximas possível e mais disponíveis, a fim de melhorar a segurança do processo. Essa redução de distância também reduzirá a carga de trabalho mental, pois as funções do sistema compartilharão mais CS de todas as partes do sistema.

Este artigo propõe um método para modelar um sistema sócio-técnico complexo, representado por um processo industrial usando o FRAM para modelar interações entre funções humanas, tecnológicas e organizacionais com base no seu desempenho normal, diário, sem acidentes, e depois transformar essa representação do FRAM em uma rede social – (RS). Esta RS será analisada com as ferramentas de análise de redes sociais (ARS) para entender a CS do sistema e a dinâmica do CSD.

Este trabalho tem dois objetivos principais: 1) Modelar as funções do FRAM de um acidente ocorrido em um processo industrial, a fim de obter todos os entes do sistema sociotécnico e seus elos, representados pelos aspectos do FRAM; 2) Analisar o CSD do sistema com base no modelo do FRAM e na análise de redes sociais (ARS).

- Fundamentos Teóricos

  - Consciência Situacional

Várias definições de CS são fornecidas na literatura (Chatzimichailidou, Stanton e Dokas, 2015), e uma das mais citadas define CS como um estado de conhecimento prático de um indivíduo; é o quanto e com que precisão ele está ciente da situação atual e suas preocupações (1) a percepção dos elementos dentro de um sistema, (2) a compreensão de seu significado e (3) a projeção de seu estado futuro (Endsley, 1995). Outra definição interessante (Jeannot e Kelly, 2003) argumenta que CS é o que alguém precisa saber para não se surpreender. Salmon et al., 2008 e Stanton, Salmon, Walker e Jenkins, 2010, afirmam que a CS é uma propriedade emergente de um sistema colaborativo em si, e não de um esforço individual.

De acordo com Chatzimichailidou e Dokas 2016, existem várias técnicas de medição de CS, a maioria delas baseadas em modelos individuais de CS ou de equipe.

Modelos individuais de CS podem ser avaliados usando a Técnica de Avaliação Global da Consciência Situacional - SAGAT, proposta por Endsley e Selcon 1988, e medem essencialmente até que ponto um participante está ciente dos elementos predefinidos no ambiente, suas propriedades e o que os estados futuros potenciais desses elementos podem ser. Outro modelo é o Situation Awareness Rating Technique - SART, proposto por Taylor 1989. Inclui 10 dimensões para medir a CS individual em termos de familiaridade dos agentes com a situação e foco da atenção humana. O último modelo individual de CS é o SARS, proposto por Waag e Houck, 1994, consiste em 31 comportamentos de benchmarking considerados críticos para o sucesso da missão e conscientização.

Técnicas de medição da CS de equipes, em que os especialistas observam os participantes em ação e, em seguida, pontuam seu desempenho por meio de comportamentos observáveis ​​predefinidos relacionados à CS (Salmon et al., 2009). Eles identificam e coletam comportamentos de benchmarking que devem transmitir uma conclusão positiva relacionada à CS. Outro modelo, Escala de Classificação Comportamental da Situação de Consciência - SABARS, foi proposto por Matthews et al. 2000 e foi usado para avaliar a CS do pessoal de infantaria durante os exercícios de treinamento de campo com base em suas respostas a vários estímulos e tendo em mãos uma lista de 28 comportamentos relacionados à SA.

O último modelo, Análise de Eventos do Trabalho em Equipe Sistêmico - EAST,  porposto por Walker et al. 2009, um método genérico e descritivo baseado em rede que ajuda a revelar interdependências entre tarefas, agentes e informações paralelas e seriais. O resultado é uma descrição de como as informações são usadas e comunicadas por pessoas que trabalham juntas na busca de tarefas e representam graficamente a cognição distribuída.

Em sistemas sociotécnicos complexos, muitas partes do sistema são controladas por agentes humanos ou automatizados, localizados em diferentes níveis hierárquicos, e o objetivo principal é garantir a segurança do sistema (Chatzimichailidou e Dokas, 2016). Os autores afirmam que os agentes que controlam parte do sistema sociotécnico devem ser capazes de perceber e compreender ameaças e vulnerabilidades, além de projetar o que eles podem acarretar, ou seja, os agentes devem usar sensores, modelos mentais e algoritmos de controle para gerenciar risco. Se um agente de um sistema sociotécnico toma conhecimento de uma situação, é comum disseminar essas informações, o que contribui para o surgimento do que é conhecido como Consciência Situacional Distribuída (CSD), representada na Figura 1.

Figura 1 - Consciência Situacional Distribuída .

Fonte: (Salmon et al., 2008).

De acordo com Salmon et al., 2008, a CSD é uma abordagem que estabelece as bases para uma estrutura sistêmica que explica o surgimento da CS em sistemas colaborativos. Implica também que nenhum agente do sistema, a saber, humanos e controladores automatizados que possuam mecanismos de raciocínio e demonstrem capacidade de influenciar outros agentes ou situações, tenha uma imagem completa da situação em que o sistema se encontra, mas apenas uma faceta da situação correspondente a qualquer momento.

O DSA é "algo mais" que a soma da CS individual ou da equipe, o que significa aproximadamente que, no caso de calcular a soma algébrica da CS individual e/ou da equipe, o resultado não é um valor que representa a CSD do sistema, mas uma imagem parcial, da qual a "quantificação" da emergência é a "porção" ausente. Assim, o modelo CSD parece 'melhor se encaixar' no que realmente acontece com um sistema sócio-técnico complexo, enquanto ele, como entidade, se esforça para tomar conhecimento de uma situação potencialmente prejudicial ou indesejada em tempo hábil (Salas et al., 2005).

A CSD de risco é um caso especial do CSD, indicando que cada agente, por um lado, pode ter uma imagem detalhada das ameaças e vulnerabilidades da parte controlada, mas, por outro lado, mantém uma visão geral parcial das ameaças e vulnerabilidades presentes em todo o sistema (Chatzimichailidou e Dokas, 2016). Os autores afirmam que, quando as partes de um sistema exibem uma capacidade de provisão de CS de risco maior ou menor, prevê-se que os agentes correspondentes moldem mais ou menos uma CS de risco individual adequada, e o complexo sistema técnico-técnico será análoga ao surgimento de uma CSD de risco maior ou menor, que afeta a segurança de acordo. Os autores propuseram um método para medir a capacidade de provisão da CS de risco usando o RiskSOAP, que se baseia em uma comparação entre duas versões de um sistema sócio-técnico complexo que diferem nos elementos e características que afetam as capacidades de provisão da CS de risco de suas partes. Para fazer isso, o método compara um sistema ideal (trabalho como imaginado) e um sistema real (trabalho como realizado). O sistema ideal é obtido por meio da análise de perigos usando o método STAMP / STPA proposto por Leveson, 2011, que trata a segurança como um problema de controle dinâmico, identifica ações de controle inadequadas e gera requisitos e restrições de segurança de alto nível. Abordagem de identificação de sinais de alerta precoce (EWaSAP), adiciona um tipo adicional de ação de controle, o controle de conscientização, que permite que um controlador forneça mensagens de aviso e alertas a outros controladores dentro ou fora dos limites do sistema, sempre que dados indicando a presença de ameaças ou vulnerabilidades é percebida e compreendida (Dokas, Feehan e Imran, 2013).

  - Método de Análise de ressonância funcional - fram

O objetivo do métodoFRAM é MODELAR UM SISTEMA DE FORMA QUE SE reconheça QUE os sucessos OU falhas SÃO INERENTES A UM SISTEMA COMPLEXO, ou melhor, um método que se concentre na natureza das atividades cotidianas e não na natureza das falhas (Hollnagel, 2012). O FRAM permite a análise sistêmica de processos complexos, com base na ideia de ressonância decorrente da variabilidade do desempenho cotidiano, e tem sido utilizado em análises de aviação, ferroviáriA e marítimA, análise de risco ambiental, resposta a emergências e atividade de coleta de sangue (Patriarca e Bergstrom, 2017).

O FRAM é baseado em quatro princípios: 1) Que fracassos e sucessos são equivalentes no sentido de que eles têm a mesma origem, ou seja, as coisas dão certo e dão errado pelas mesmas razões; 2) O desempenho diário dos sistemas sociotécnicos, incluindo os seres humanos, individual e coletivamente, sempre são ajustados para atender às condições; 3) a segurança é uma propriedade emergente do sistema sócio-técnico; e 4) as relações e as dependências entre as funções de um sistema devem ser descritas à medida que se desenvolvem em uma situação específica, e não como links causa-efeito predeterminados, e isso é feito usando ressonância funcional.

O FRAM incorpora os princípios da Engenharia de Resiliência, reconhecendo especialmente a relevância do trabalho realizado e sua inevitável variabilidade para atender às condições operacionais de trabalho, SENDO, Portanto, uma descrição detalhada do funcionamento diário do sistema é a base necessária para a compreensão de um desenvolvimento específico de ações, reais ou hipotéticas. Para conseguir que o método seja desenvolvido em 5 etapas: 1) defina se é uma investigação de um evento passado que ocorreu ou uma avaliação de risco, 2) identifique as funções necessárias para o sucesso do trabalho diário e seus aspectos, conforme mostrado em Tabela 1 e Figura 2, 3) Caracterizam a variabilidade dessas funções, 4) examinam instâncias específicas do modelo para entender como a variabilidade das funções pode ser acoplada e determinar se isso pode levar a resultados inesperados e 5) Propor maneiras de gerenciar as possíveis ocorrências de variabilidade descontrolada de desempenho que foram encontradas pelas etapas anteriores. (Hollnagel, 2012).

As funções do FRAM são descritas por seis aspectos ou características, Tabela 1 e Figura 2.

Tabela 1. Aspectos que descrevem um função do FRAM.

| Aspecto | Descrição |
| --- | --- |
| Input (I) | Aquilo que a função processa ou transforma, ou aquilo que inicia a função. |
| Output (O) | aquilo que é o resultado da função, seja uma entidade ou uma mudança de estado |
| Preconditions (P) | condições que devem existir antes que uma função possa ser executada |
| Resources (R) | aquilo que a função precisa quando é executada (condição de execução) ou consome para produzir a Saída |
| Time (T) | restrições temporais que afetam a função (em relação à hora de início, hora ou duração de término) |
| Control (C) | como a função é monitorada ou controlada |

Figura 2. Funções do FRAM e seus Aspectos.

As funções no FRAM são classificadas em Humanas (H), Tecnológicas (T) e Organizacionais (O). As funções tecnológicas representadas pelo “maquinário” são consideradas muito estáveis ​​na variabilidade, diferentes das funções humanas e organizacionais que são consideradas muito variáveisno desempenho diário.

- Método proposto

Nesta seção, um método para mensuração daCSD será apresentado. A proposta é baseada na análise de redes sociais, proposta por Csardi e Nepusz 2006, e uma série de métricassão propostas para avaliar a CSD em um sistema sócio-técnico complexo, como no caso de acidente da T2 que será apresentado. Na Tabela 2, várias metricas de redes sociais são apresentadas e uma correspondência para o CSd é fornecida. O ponto de partida para a construção da rede é a modelagem FRAM do funcionamento diário do sistema, incluindo todas as funções humanas, tecnológicas e organizacionais que compõem o sistema.

Tabela 2. Métricas deCSDem redes sociais de sistemas complexos.

| Métrica de rede | Significado | Métrica de CSD |
| --- | --- | --- |
| Diametro | maior distância geodésica (comprimento do caminho mais curto entre dois nós) | Fornece a distância máxima entre duas funções do sistema nas extremidades da rede. Dá a dimensão da distância do CS de duas entidades: Humanos e / ou Artefatos. |
| Grau | o número de arestas adjacentes (entrada, saída ou todas) | Dá uma noção da importância dessa Função para CS pelo número de conexões de / para outras funções. |
| Centralidade | mede quantas etapas são necessárias para acessar todos os outros vértices a partir de um determinado vértice. (é o inverso do comprimento médio dos caminhos mais curtos de / para todos os outros vértices no gráfico) | Dá a idéia de comprimento médio a qualquer outro vértice. (quanto maior, mais centralidade, limitada a 1). Portanto, quanto maior a pontuação, mais a CS é centralizada nessa função |
| Betweenness | Dá a ideia do comprimento médio a ser medido, definido pelo número de geodésicas (caminhos mais curtos) passando por um vértice | Mede como a CS é próxima ao vértice e como uma função é importante para todo o sistema. |
| ## Pontuação do hub ## Pontuação da autoridade ## Pontuação de Kleinberg | Hub nos diz onde encontrar autoridades; e autoridades contém informações confiáveis ​​sobre o tópico de interesse | As autoridades representam funções centrais em termos de CSD, e os hubs apontam para essas funções. |
| Distancia | Fornece o caminho mais curto para / do vértice de um gráfico | O número fornece a separação de diferentes CS em um sistema |
| Comunidade | A ideia da detecção da estrutura da comunidade com base no limite entre arestas é que é provável que as arestas que conectam módulos separados tenham alta margem entre bordas, pois todos os caminhos mais curtos de um módulo para outro devem atravessá-los. | Fornece uma ideia de ligações e clusters importantes para o fornecimento de CS em um sistema. |

A partir do modelo FRAM, é construída uma matriz de adjacência, que permite a representação da rede social. Os nós representam as funções da FRAM e as arestas representam as conexões de aspectos domodelo descrito com auxíio do FRAM. As métricas propostas serão usadas para avaliar a CS.

- Descrição do caso de estudo t2

Para aplicar o método proposto, foi analisado um acidente ocorrido na “T2 Laboratories”, Inc. em 19 de dezembro de 2007. T2 era um fabricante de produtos químicos em Jacksonville, Flórida - EUA. Um lote de metilciclopentadienil manganês tricarbonil (MCMT) estava em processo quando ocorreu uma forte explosão, resultando na morte de quatro funcionários e na destruição completa da instalação T2. (CSB, 2009).

As investigações do CSB descobriram que uma reação exotérmica descontrolada ocorreu durante a primeira etapa do processo MCMT, provavelmente devido a uma perda de resfriamento suficiente durante o processo, levando a um aumento incontrolável de pressão e temperatura dentro do reator. A pressão estourou o reator, seu conteúdo foi incendiado e, consequentemente, uma explosão equivalente a 1.400 libras de TNT (CSB, 2009).

O MCMT era fabricado em três etapas: 1) metalização: o sódio metálico fundido reage com metilciclopentadieno (MCPD) na presença de um dietilenoglicol dimetil éter (diglima) para formar metilciclopentadieno de sódio e hidrogênio gasoso (é necessário aquecimento nesta etapa para o sódio fundido e a reação é exotérmica), o hidrogênio produzido é liberado para a atmosfera; 2) substituição: é adicionado ao reator cloreto de manganês (pó seco) e forma dimetilciclopentadieno de manganês e cloreto de sódio (exotérmico); 3) carbonilação: o gás monóxido de carbono é adicionado ao fundo do reator e o MCMT é formado, e os resíduos de metilciclopentadieno e cloreto de sódio são sólidos. É necessária uma destilação para separar o MCMT do dyglime, que é reutilizado no processo (CSB, 2009).

A causa raiz identificada foi que T2 não reconheceu o risco de reação descontrolada associada ao MCMT que estava produzindo (CSB, p. 9, 2009) e outros fatores contribuintes: 1) O sistema de refrigeração empregado por T2 era suscetível a ponto único falhas devido à falta de redundância de design; 2) O sistema de alívio do reator MCMT foi incapaz de aliviar a pressão de uma reação descontrolada.

A CSB fez recomendações ao Instituto Americano de Engenheiros Químicos - (Aiche) e ao Conselho de Credenciamento de Engenharia e Tecnologia, Inc. - (ABET), concentrando-se no fato de que os engenheiros químicos não têm conhecimento suficiente sobre os riscos das reações descontroladas e, consequentemente, não incluiam medidas preventivas nos projetos e na segurança do processo.

Neste artigo, assumiremos que a falta de conhecimento sobre reações descontroladas representa falta de consciência situacional, e nossa modelagem mostrará a consciência situacional distribuída de um sistema sócio-técnico complexo e como os diferentes atores do sistema estão conectados.

A Tabela 3 apresenta uma lista de acrônimos e abreviações usadas na modelagem FRAM.

Tabela 3. Acronimos e Abreviaturas

| ABET | Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc. | Aiche | American Institute of Chemical Engineers |
| --- | --- | --- | --- |
| CSB | U.S. Chemical Safety and hazard Investigation Board | Diglyme | Diethylene glycol dimethyl ether |
| EPA | U.S. Environmental Protection Agency | EPCRA | Emergency Planning and Community Right-to-know Act |
| MCMT | methylcyclopendatienyl manganese tricarbonyl | MCPD | methycyclopentadiene |
| OSHA | U.S. department of Labor, Occupational Safety and Health Administration | PSM | OSHA Process Safety management Standard |
| RMP | Risk Management Plan | apcs | Automated process control system |
| prop | Process operator |  |  |

- Resultados da modelagem fram do acidente na t2

Conforme apresentado em 2.2. A modelagem de FRAM é utilizada para mostrar como um sistema sócio-técnico complexo é funciona em bases diária. Considerando o acidente ocorrido no T2 Lab, Inc. É possível aprimorar a análise do FRAM para incorporar todas as organizações que fazem parte do sistema sociotécnico.

A Figura 3 mostra todas as funções acopladas, destacando as três etapas do processo MCMT e a destilação final (vermelha). Como exemplo, a função "Metalização" será descrita em todos os seus aspectos FRAM, como mostra a Figura 4.

Figura 3. Modelo FRAM da produção de MCMT, e instanciação da Função “metalation” .

Figura 4. Aspectos da Função do FRAM  “Metalation”

Para realizar o primeiro passo da produção do MCMT, a Metalização precisa como Insumos: blocos de metal de sódio, MCPD, diglima (diglima reciclado a partir da destilação). As saídas: metilciclopentadieno de sódio, que é uma entrada para a próxima etapa, gás hidrogênio, que é ventilado para a atmosfera e os valores de temperatura e pressão que são informados ao sistema de controle de processo automatizado. Como pré-condição, o reator deve ser selado por um operador, e os Recursos são a circulação de óleo quente para iniciar a reação, a água para resfriar o sistema e o reator. Finalmente, este passo é controlado pelo Tempo, pela informação de que o metal de sódio é fundido a 98,9ºC, quando um misturador deve ser iniciado.

O conceito de CSD dessa instanciação - “Metalização” mostra que diferentes atores e artefatos no sistema distribuíram a CS do processo que ocorre diariamente. Conforme declarado por CSB (2009), até o acidente foram produzidos 174 lotes de MCMT e, embora algumas variações tenham ocorrido ao longo do processo, mas no resultado final da produção de MCMT foi alcançado.

Pensando naCSD do sistema na Figura 3, é possível usar as métricas deCSD da Tabela 2. O primeiro é o diâmetro, o que mostra que há 10 etapas entre as funções externas, e elas são representadas no vetor, D = {Aiche O ABET cec apcs fornece meta subs carb dist watr}. É possível calcular o diâmetro (distância) de qualquer função vinculada. Por exemplo, Metalation está a 4 passos do Chemical Engineer - ce.

Pode-se verificar que "Aiche" está em um extremo da rede e "Tratamento de resíduos" - watr está em outro, então aCSD dessa função está longe da primeira. Analisando o grau ou a importância das funções para a CSD, tem-se que: em grau (CSD entrando em funções) “metalização” com 8, “sistema de controle automatizado de processo”, 6, “engenheiro químico” e “operador de processo” com 4. Do outro lado o grau de saída (CSD saindo da função) "Engenheiro químico", 6, "Operador de processo", 4, "Reator" e "Operador carregado manualmente" com 3. E, finalmente, considerando todos as CSD de entrada, "metalização" com 11 , “Engenheiro Químico”, 10, “Operador de Processo”, 8 e “Sistema de Controle de Processo Automatizado”, 7. A partir dessa medida, pode-se estabelecer que a etapa do processo de “metalização” é uma das funções mais importantes para fornecer CSD para o sistema, mas "Engenheiro químico", "Operador de processos" e "Sistema de controle automatizado de processos" também são fundamentais para a CSD. Nesse caso, tem-se duas funções humanas e duas tecnológicas interagindo para obter um melhor CSD.

O próximo tópico, centralidade da rede, que compreende essa pontuação maior, mostra a centralidade daCSD em uma função. A Figura 5 mostra a importância de cada função.

Figura 5. CSD - Centralidade da Funções FRAM daT2.

É possível ver que apcs - “Sistema de controle automatizado de processo” são os mais centralizados, pois todas as informações e controles de status passam por ele e representam um elemento importante para aCSD.

Obetweeness mede como aCSD é próximo ao vértice, pois aCS precisa passar por essa função. Nesse caso, “metalation-meta” e “process Operator - prop” têm grande importância para o sistema, pois ambos são CS de “passagem”. A Figura 6 apresenta todas as medidas de betweeness.

Figura 6. CSD Betweenness das Funções FRAM da  T2.

Um tipo de centralidade é chamado de autoridade-hub, ou seja, os nós do hub nos dizem onde encontrar autoridades; e Autoridades contém informações confiáveis sobre um tópico de interesse. No nosso caso, a Figura 7 mostra os dois nós da Hub-Authority em nossa rede.

Figura 7. Centralidadedos Nós Hub-Authority

Como pode ser inspecionado nas Figuras 7 e 8, “metalização” é a Autoridade mais importante, com pontuação 1, ou seja, este nó fornece ao sistema a maior parte das informações para a CS, o segundo “Sistema de controle de processo automatizado” com 0,439. Por outro lado, “Operator Hand-loaded” - ohol é o hub mais importante, ou seja, indica onde estão as Autoridades; em uma sequência, existem outros hubs “Process Operator”, “Reactor”.

“Metalation” possui informações confiáveis sobre a possível reação descontrolada e, de fato, era a função principal que precisa ser gerenciada em termos de informações sobre o status da reação ao “Operador de Processo” e ao “Sistema de Controle de Processo Automatizado” para impedir uma reação descontrolada dentro o design do sistema. Vale ressaltar que “Operador de Processo” é um Hub e uma Autoridade, ou seja, representa informações confiáveis, portanto, CS parcial do sistema e aponta para “metalização”, que é a parte mais importante da CS do sistema.

Figura 8. Escores da Hub-Authority das Funções FRAM da T2

Por outro lado, é possível inferir que a CS mais importante do modelo aprimorado para evitar a reação descontrolada é a “Aiche”, porque é uma entidade profissional que fornece capacitação/treinamento aos engenheiros, além de atuar como um consultor para o “ABET” para a acreditação do programa de cursos de engenharia. Novamente, se olharmos para a distância da CS de "Aiche" a "Operador de processo" ou "sistema de controle automatizado de processo" ou "metalização", temos 5, 4, 5, respectivamente, o que significa que existem "5" etapas a partir de “Aiche” SA para “Operador de Processo” SA, 4 para “sistema de controle automatizado de processo” e 5 para “metalização”. Essa distância do SA deve ser diminuída se você quiser aprimorar o SA de todo o sistema. A distância média de toda a rede é 3,46.

A Figura 9 mostra a estrutura da comunidade deste sistema com base no limite entre as arestas, o que representa uma medida do número de caminhos mais curtos por meio dessa função. "Aiche" é claramente o mais importante para a CS do sistema, mas é a função mais externa de todo o sistema. A Figura 9 - à direita mostra as distâncias de diferentes funções em um dendograma, e é possível ver que “Aiche”, além de “certificação em engenharia química” e “ABET”, são as últimas funções a serem anexadas a todas as outras. E, novamente, é claro que a CS dessas funções está totalmente separado do sistema.

Figura 9. Estrutura de Comunidade das Funções FRAM baseadasnas edge-betweenness.

- Considerações finais

O objetivo deste artigo foi mostrar que a CS é muito importante para manter a segurança do sistema complexo socio-técnico. A CSD, que compreende todas as informações fornecidas por diferentes atores em um sistema, e atores aqui significam Operadores Humanos, Funções Tecnológicas e Organizacionais e suas interações. A modelagem FRAM é uma ferramenta poderosa para entender quais são as variabilidades do sistema, até que ponto essa variabilidade pode produzir ressonância no sistema e, a partir daí, medidas devem ser adotadas para aumentar a resiliência do sistema. Após o estabelecimento do modelo do FRAM, uma análise de rede social pode ser feita para analisar todos os aspectos da CSD no sistema. Como a causa raiz identificou que T2 não reconheceu o risco de reação descontrolada associada ao MCMT que estava produzindo, mas esse conhecimento era do domínio de "Aiche", que tinha CS de uma reação descontrolada, mas essa CS não foi distribuída para o restante do sistema, culminando em um trágico acidente. Outros fatores contribuintes: O sistema de resfriamento empregado pela T2 era suscetível a falhas de ponto único devido à falta de redundância de projeto e o sistema de alívio do reator MCMT era incapaz de aliviar a pressão de uma reação descontrolada porque as causas derivadas da falta de CS de “Engenheiro Químico ”.

Como trabalhos futuros, sugere-se que outros sistemas industriais sejam analisados ​​com o método proposto para verificar as contribuições para a análise de segurança do sistema, implementação de medidas para melhor distribuir a CS em todo o sistema.

#### Referencias

Chatzimichailidou, M.M.., Dokas, I.M., 2016. Introducing RiskSOAP to communicate the distributed situation awareness of a system about safety issues: an application to a robotic system. Ergonomics 59, 409–422. https://doi.org/10.1080/00140139.2015.1075067

Chatzimichailidou, M.M., Stanton, N.A., Dokas, I.M., 2015. The concept of risk situation awareness provision: Towards a new approach for assessing the DSA about the threats and vulnerabilities of complex socio-technical systems. Saf. Sci. 79, 126–138. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2015.05.012

Csardi, G.., Nepusz, T., 2006. The igraph software package for complex network research. InterJournal, Complex Syst.

CSB, 2009. Investigation Report No. 2008-3-I-FL, T2 Laboratories, Inc. Runaway Reaction., U. S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board. jacksonville, Florida. https://doi.org/10.5754/hge11839

Dokas, I.M., Feehan, J., Imran, S., 2013. EWaSAP : An Early Warning Sign Identification Approach Based on a Systemic Hazard Analysis EWaSAP : An Early Warning Sign Identification Approach Based on a Systemic Hazard Analysis. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2013.03.013

Endsley, M.. R.., 1995. Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems. Hum. Factors J. 37, 32–64. https://doi.org/10.1518/001872095779049543

Endsley, M.R., Selcon, S.J., 1988. Design and Evaluation for Situation Awareness Enhancement, in: Conference: Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting Proceedings. https://doi.org/DOI: 10.1177/154193128803200221

Hollnagel, E., 2012. FRAM: the Functional Resonance Analysis Method. Ashgate Publishing Limited.

Jeannot, E.., Kelly, C., 2003. The Development of Situation Awareness Measures in ATM Systems. Technical Report HRS/HSP-005-REP-01.

Leveson, N.G., 2011. Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety, Vasa. MIT Press, Massachussetts. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Matthews, M.D.., Pleban, R.J.., Endsley, M.R.., Strater, L.D., 2000. Measures of infantry situation awareness for a virtual MOUT environment. Paper presented at the Human Performance, Situation Awareness and Automation: User Centred Design for the New Millennium, in: Conference, October, 2000. Motley.

Patriarca, R., Bergstrom, L., 2017. Modelling complexity in everyday operations : functional resonance in maritime mooring at quay. Cogn. Technol. Work. https://doi.org/10.1007/s10111-017-0426-2

Salas, E.., Prince, C.., Baker, D.P.., Shrestha, L., 2005. Situation awareness in team performance: Implications for measurement and training. J. Hum. Factors Ergon. Soc. 37, 123–136.

Salmon, P.M., Stanton, N.A., Walker, G.H., Baber, C., Jenkins, D.P., McMaster, R., Young, M.S., 2008. What really is going on? Review of situation awareness models for individuals and teams. Theor. Issues Ergon. Sci. 9, 297–323. https://doi.org/10.1080/14639220701561775

Salmon, P.M., Stanton, N.A., Walker, G.H., Jenkins, D., Ladva, D., Rafferty, L., Young, M., 2009. Measuring Situation Awareness in complex systems: Comparison of measures study. Int. J. Ind. Ergon. 39, 490–500. https://doi.org/10.1016/j.ergon.2008.10.010

Stanton, N.A.., Salmon, P.M.., Walker, G.H.., Jenkins, D.P., 2010. Is situation awareness all in the mind? Theor. Issues Ergon. Sci. 11, 29–40. https://doi.org/10.1080/14639220903009938

Taylor, R.M., 1989. Situational awareness rating technique (SART): The development of a tool for aircrew systems design., in: AGARD AMP Symposium on Situational Awareness in Aerospace Operations, CP478. Seuilly-Sur Seine: NATO AGARD.

Waag, W.L., Houck, M.R., 1994. Tools for assessing situational awareness in an operational fighter environment. Aerosp. Med. Assoc. 1–14.

Walker, G.H.., Stanton, N.A.., Stewart, R.., Jenkins, D.., Wells, L.., Salmon, P.., Baber, C., 2009. Using an integrated methods approach to analyse the emergent properties of military command and control. Appl. Ergon. 40, 636–647.